Marché Prive

Acoustished® Mural

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
DE PANNEAUX MURAUX EUROCOUSTIC

Le système mural sera réalisé avec :

- De panneaux autoportants en laine de roche haute densité Eurocoustic de type ACOUSTISHED® MURAL à bords droits (A) revêtus sur la face apparente d’un voile décoratif Choisissez un élément de référence : Choisissez un élément et d’un voile de verre naturel sur la contreface.

- d’accessoires de pose murale Eurocoustic (clips de fixation et coulisses de finition) et d’ossatures Quick-Lock® T35.

Dimensions modulaires des panneaux : elles seront de 1500 x 1000 mm.

L’épaisseur des panneaux  sera de *Epaisseur. Les clips de fixation et coulisses de finition seront choisis en fonction de l’épaisseur des panneaux.

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de : αw = 0,95, classe A (mesures réalisées sans plenum).

Lumière :

Réflexion lumineuse : le coefficient de réflexion lumineuse des panneaux sera supérieur à 87% pour le blanc.

Blanc : la valeur L des panneaux sera de 94,8% (selon la norme NF EN ISO 11664-4).

Brillance : la surface des panneaux sera mate (brillance de 0,75% avec un angle de 85°, selon la norme NF EN 2813).

Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion de la lumière de 100%.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu, Euroclasse Choisissez un élément.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Résistance thermique : les panneaux disposeront d’une résistance thermique R de Résistance thermique, mesurée selon la norme NF EN12667 et certifiée ACERMI suivant la norme NF EN 13162.

Résistance mécanique : les panneaux seront classés résistance mécanique selon la norme EN 13964 – Annexe F.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés A+.

Installation : le système sera mis en œuvre sur une ossature Quick-Lock® *Choisissez un élément. composée de profils en acier galvanisé avec semelle visible de couleur Choisissez un élément., à l’aide des accessoires de pose murale Eurocoustic (clips de fixation et coulisses de finition).

Mise en œuvre: la mise en œuvre sera réalisée à une hauteur supérieure à 2,0 m, conformément aux recommandations de mise en œuvre Eurocoustic.

Entretien : les panneaux pourront être nettoyés :

- à la brosse légère

- à l’aspirateur.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante