Marché Public

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
POUR UN PLAFOND AVEC ATTENUATION LATERALE

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité à bords droits (A), revêtus sur la face apparente complexe voile décoratif blanc et feuille d’aluminium, et d’un voile de verre naturel sur la contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de* Dimensions.

L’épaisseur des panneaux sera de *Epaisseur

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de : w =Choisissez un élément.

Atténuation latérale : les panneaux disposeront d’une performance Dn,f,w (C ;Ctr) = Choisissez un élément.

Réflexion lumineuse : le coefficient de réflexion lumineuse des panneaux sera supérieur à 81%.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu, Euroclasse A1.

Résistance au Feu :

- Les plafonds seront conformes aux exigences de l’article CO13 de la réglementation incendie des ERP. Leur classement de résistance au feu sera REI 30 sur : *Choisissez un élément.

- Les plafonds seront classés SF30 selon la norme NBN 713-020.

- Le montage sera conforme au rapport d’essai du fabricant.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Résistance thermique : les panneaux disposeront d’une résistance thermique R de Résistance thermique mesurée selon la norme NF EN 13162.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés A.

Installation : le plafond sera mis en œuvre sur une ossature * Ossature composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible de couleur blanche.

Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons

Mise en œuvre: la mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux, en prenant en compte le sens de pose des panneaux. Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre les locaux et le plenum afin d’équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

Entretien : les panneaux pourront être nettoyés :

- à la brosse légère

- à l’aspirateur.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante