Marché Prive

Acoustished®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
D’UN PLAFOND EUROCOUSTIC

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche haute densité Eurocoustic de type ACOUSTISHED® à bords droits (A) revêtus sur la face apparente d’un voile décoratif Choisissez un élément de référence : Choisissez un élément et d’un voile de verre naturel sur la contreface.

Dimensions modulaires : elles seront de *Dimensions.

L’épaisseur des panneaux  sera de *Epaisseur

Absorption acoustique : la performance des panneaux sera de : αw = 1, classe A.

Lumière :

Réflexion lumineuse : le coefficient de réflexion lumineuse des panneaux sera supérieur à 87% pour le blanc.

Blanc : la valeur L des panneaux sera de 94,8% (selon la norme NF EN ISO 11664-4).

Brillance : la surface des panneaux sera mate (brillance de 0,75% avec un angle de 85°, selon la norme NF EN 2813).

Diffusion : les panneaux disposeront d’un coefficient de diffusion de la lumière de 100%.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu, Euroclasse Choisissez un élément.

Tenue à l’humidité : Les plafonds seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Résistance thermique : les panneaux disposeront d’une résistance thermique R de Résistance thermique, mesurée selon la norme NF EN12667 et certifiée ACERMI suivant la norme NF EN 13162.

Résistance mécanique : les panneaux seront classés résistance mécanique selon la norme EN 13964 – Annexe F.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés A+.

Installation : le plafond sera mis en œuvre sur une ossature Quick-Lock® *Choisissez un élément. composée de profils en acier galvanisé avec semelle visible de couleur Choisissez un élément.

Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Mise en œuvre: la mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux. Il faudra tenir compte du sens de pose des panneaux. Il est recommandé de prévoir une circulation d’air entre les locaux et le plenum afin d’équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

Entretien : les panneaux pourront être nettoyés :

- à la brosse légère

- à l’aspirateur.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante