Marché Privé

Acoustipan®

DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
D’UNE BARRIERE ACOUSTIQUE EUROCOUSTIC

L’isolation acoustique entre les locaux sera réalisée avec des barrières acoustiques en laine de roche haute densité Eurocoustic de type Acoustipan®, d’épaisseur 80 mm, revêtus sur les deux faces d’une feuille d’aluminium.

Dimensions modulaires : elles seront de : Dimensions disponibles.

Atténuation latérale : les panneaux apporteront un gain d’atténuation latérale jusqu’à 11 dB.

Réaction au Feu : les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu Euroclasse A2-s1,d0.

Tenue à l’humidité : les panneaux seront 100% plan quel que soit le degré d’hygrométrie.

Résistance thermique : les panneaux disposeront d’une résistance thermique R = 2.35 m². K/W, mesurée selon la norme NF EN 13162.

Qualité de l’air intérieur : les panneaux seront classés A.

Installation : les panneaux  seront disposés dans le plenum au droit des cloisons séparatives mobiles, entre les locaux à isoler.

Mise en œuvre: la mise en œuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58.1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.

* Insérer votre choix dans la liste déroulante